|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Губернатор Новосибирской области Травников А.А. |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |
|  | _____________________ (подпись) |

|  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
|  | Исполняющий обязанности начальника Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Николайченко К.В. |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |
|  | _____________________ (подпись) |

| ПЛАН противопожарного обустройства лесов на территории |  |
| --- | --- |
| Новосибирской области |  |
| (наименование субъекта Российской Федерации) |  |
| на период с «01» января 2024 г. по «31» декабря 2028 г. |  |
| ## I. Краткая характеристика субъекта Российской Федерации |  |
| 1.1. | Новосибирская область расположена в центре России, в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. Площадь Новосибирской области - почти 178 тысяч км2, что составляет чуть больше 1% всей территории России. Новосибирская область входит в состав Сибирского федерального округа. Климат в Новосибирской области континентальный, средняя температура января от -16 на юге до -20 °C в северных районах. Средняя температура июля +18 ... +20 °C. Средняя годовая температура воздуха 0,2 °C. Абсолютный максимум температуры +37 °C, минимум -51 °C. Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода - 178, теплого - 188, безморозного - 120 дней. Годовое количество осадков 425 мм, из них 20% приходится на май - июнь, в частности, в период с апреля по октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март - 95 мм. В Новосибирской области в год случается в среднем 86 безоблачных дней и 67 - со сплошной облачностью. Простираясь с запада на восток на 625 км и с севера на юг на 425 км, Новосибирская область располагается между 75 - 85 градусами восточной долготы и 53 - 57 градусами северной широты, занимая значительную часть Обь-Иртышского междуречья. Область граничит на юге с Алтайским краем, на юго-западе - с Казахстаном, на западе - с Омской, на севере - с Томской, на востоке - с Кемеровской областями. Территория области представляет собой плоскую равнину. Новосибирская область занимает главным образом южную часть Васюганской равнины и Барабинскую низменность, в восточной части обрамлена горами - предгорьями Салаирского кряжа. В области протекает около 350 рек, главная река - Обь. Долина реки Оби делит территорию области на две части: левобережье и правобережье. Характерным элементом ландшафта являются озера, которых в Новосибирской области насчитывается более трех тысяч. В распределении почвенного покрова на территории области ярко выражена широтная зональность с севера на юг. По выраженности природных условий и по приуроченности почв к ландшафтам область разделена на таежно-лесную (таежную и подтаежную), лесостепную (северную, центральную и южную) и степную зоны. В целом почвенный покров Новосибирской области весьма сложный и мозаичный. В области выделяют 12 основных типов почв: дерново-подзолистые и дерново-глеевые, серые лесные, черноземы оподзоленные и выщелоченные, черноземы обыкновенные и южные, лугово-черноземные и черноземно-луговые, луговые, лугово-болотные, болотные, солончаки, солонцы, солоди и аллювиальные. Таежно-лесная зона характеризуется сочетанием и комплексом подзолистых, дерново-подзолистых и подзолисто-глеевых почв, а также луговых и болотных, которые наиболее распространены. Для подтаежной подзоны зональными почвами являются черноземы выщелоченные и оподзоленные. Кроме того, здесь много серых лесных почв, часто оподзоленных или осолоделых. В долине р. Оби, пересекающей зоны южной тайги и лесостепи, на высоких террасах, под сосновыми борами сформировались дерново-подзолистые и подзолистые почвы, а на низких террасах и в пойме - различной степени развитости луговые и болотные аллювиальные почвы. |
|  | (информация о рельефе, гидрографии, климате, почвенно-грунтовых условиях) |
| 1.2. | Наличие развитой транспортной инфраструктуры в лесном фонде, является одной из важнейших мер противопожарного обустройства лесов. Дорожная сеть в Новосибирской области имеет протяженность более 19,6 тыс. км различных видов дорог. По территории области проходит главная железнодорожная магистраль страны Москва - Владивосток (участок Татарск — Болотная), с ответвлением в южном направлении: Новосибирск — Черепаново. Вблизи западной границы области проходит железная дорога Татарск — Карасук, по югу области Карасук — Сузун. Всего по территории области проходит 476 км железных дорог. Сеть автомобильных дорог, протяженностью около 18 тыс. км, представлена дорогами федерального значения «Байкал» и «Чуйский тракт», территориального значения Новосибирск — Ленинск - Кузнецкий, Новосибирск — Колывань и Здвинск — Барабинск, а также грунтовыми дорогами круглогодового и сезонного действия и зимниками. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в области составляет более 13,5 тыс. км. Для целей лесного хозяйства в той или иной степени используются все дороги. Наличием дорог свыше 10 км на 1000 га лесного фонда обеспечены 6 лесничеств (Доволенское, Здвинское, Карасукское, Купинское, Новосибирское, Сузунское). Для полного охвата лесонасаждений лесохозяйственными мероприятиями, охраны и защиты леса и организации оптимального лесопользования указанная протяженность дорог для данных лесничеств достаточна. Краснозерское, Татарское и Чановское лесничества расположены в подтаежно-лесостепном лесорастительном районе степной зоны и представлены колочными лесами. С учетом невысокой интенсивности ведения лесного хозяйства и наличием множества временных грунтовых дорог в степи проблем с транспортной доступностью в этих лесничествах нет. Дороги противопожарного назначения устраивают в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. Работы по устройству таких дорог заключаются в корчевании пней, расчистке и выравнивании проезжей части, устройстве гатей, переездов через канавы, ручьи и т.п. К дорогам противопожарного назначения относятся и грунтовые естественные проезды, проезжие квартальные просеки и различные трассы. При рассмотрении вопросов обеспеченности транспортной сетью территории каждого лесничества и предприятия в целом следует учитывать, что во многих случаях места возникших пожаров расположены на некотором расстоянии от автодорог и расстояние это зависит от общей густоты сети дорог в данном лесном массиве или лесничестве. Расстояния от дорог до мест пожаров в лесу преодолеваются, как правило, пешком. В районах наземной охраны лесов время доставки сил и средств пожаротушения к месту возникшего пожара не должно превышать З часов с момента обнаружения пожара. Для участков высокой пожарной опасности (I-II классы) время доставки сил и средств пожаротушения обычно устанавливается не более 0,5-1,0 часа. Строительство дорог противопожарного назначения в дополнение к имеющейся сети дорог на территории лесного фонда необходимо в случаях, когда не обеспечивается проезд автотранспорта и пожарной техники к пожароопасным участкам (первых трех классов пожарной опасности) в установленные сроки и где плотность пожаров на единицу площади была высокой и может сохраняться высокой в перспективе. Новосибирская область относительно богата реками. Речная сеть включает Обь с притоками, правые притоки Иртыша и реки бессточного бассейна. Река Обь - главная артерия области, пересекающая ее с юга на север, одна из величайших рек земного шара. Площадь бассейна около З млн. кв. км. Обь — типичная равнинная река. От слияния Бии и Катуни до устья, то есть на 3676 км длины, общее падение составляет всего 160 м. Правый берег Оби обычно высокий, покрыт сосновым бором. Это или склон плато, или обрыв высокой террасы. Сложен суглинками подмывается и разрушается. Левый берег Оби на всем протяжении преимущественно низкий. Севернее Новосибирска. Колыванский отрезок поймы местами имеет ширину до 25 км. Для нее характерны обширные луга, тальниковые заросли и болота. Левый берег, в отличие от правого, - пологий, гладкий, песчаный. В левобережье первое место по площади занимает бассейн р. Иртыш, затем идут Омь и Тара с притоками. Омь начинается из небольшого озера Омского в южном Васюганье на высоте 150 м. Длина Оми 768 км с площадью водосбора 51,6 тыс. кв. км. Тара начинается в небольшом озере среди Васюганских болот. Ее общая протяженность около 900 км. Ширина р. Тары у Кыштовки в половодье 50-60 м, 20 м - в межень. Речная сеть правобережья Оби включает бассейны Ини и Берди. Среди рек бессточного бассейна можно выделить Кожурлу, Карапуз, Каргат, Чулым, Баган.Левые притоки Оби коротки и мелководны. В Обское море впадают реки Алеус, Кирза, Шарап, Ирмень. Климаторегулирующее значение рек Западной Сибири определяется размером испарений с водной поверхности, стоком и суммой тепла, переносимого водой из южных районов в северные. Данные сопоставления среднемесячной температуры воды с температурой воздуха, показывают «отепляющее» влияние сибирских рек на климат северных зон. Кроме того, реки являются своеобразными переносчиками семян древесных пород, создавая особый режим климата и дренируя почвогрунты пойм и надпойменных террас, способствуют развитию своеобразных сосновых, кедровых, ивняковых и других типов леса, не встречающихся на водоразделах. Озера — самый характерный элемент ландшафта Новосибирской области. Самые крупные из них находятся в центральной части области — Чаны, Сартлан, Убинское, Урюм и др. Всего в области около 3000 озер, главным образом,средних и мелких размеров с площадью зеркала от 100 до 2000 га. Озера занимают 3,594 площади области. Озера, в основном, пресные, и только сравнительно немногие (менее 1094), расположенные в наиболее засушливой юго-западной части области, солоноватые и соленые. Географическое распределение озер по области неравномерно. Большинство их расположено на левобережье Оби, в западной и юго-западной части области, характерных равнинным рельефом и обилием западин, На холмистом правобережье Присалаирья озер почти нет. Озеро Чаны — самое крупное, площадь его составляет 3,5 тыс. кв. км, длина 91 км, ширина — около 60 км, глубина 3,5 м. В его бассейн входят Большие и Малые Чаны, Яркуль, Урюм и Саргуль. Озеро Сартлан включает в себя множество других озер, общая площадь 29,8 кв. км. Дно озера блюдцеобразной формы. Глубины от берегов увеличиваются быстро — до 5,0-6,5 м. Озеро Убинское находится в северо-восточной части области. В западной части озера расположены три острова, их общая площадь 725 га. Дно Убинского озера плоское с незначительным уклоном с востока на запад. Смежные отрасли экономики так или иначе оказывают влияние на развитие пирологической ситуации в регионе, учитывая возникновение ландшафтных пожарах и переход огня на земли лесного фонда. Населения области по видам экономической деятельности распределено следующим оразом: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство и рыбоводство - 6,7%; добыча полезных ископаемых - 2,2%; обрабатывающие производства - 14,4%; производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 3,2%; строительство - 7,2%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны - 18,5%; транспорт и связь - 9,5%; финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 9,2%; государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение - 7,4%; образование - 9,4%; здравоохранение и предоставление социальных услуг - 8%; другие виды экономической деятельности - 4,3%. |
|  | (информация об объектах транспортной и лесной инфраструктуры, о возможности их использования для целей охраны лесов от пожаров, информация о реках и водоемах, о возможности их использования для охраны лесов от пожаров, оценка влияния смежных отраслей экономики на развитие лесопирологической ситуации) |
| 1.3. | Общая площадь лесов Новосибирской области составляет 6 725,4 тыс. га, в том числе площадь земель лесного фонда Новосибирской области составляет 6 531,2 тыс. га, из них покрытая лесом – 4716,2 тыс. га. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 N 367 "Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации" по лесорастительному районированию территория Новосибирской области относится: к таежной зоне, к Западно-Сибирскому южно-таежному равнинному району: Колыванский (северная часть - с южной части ограничена координатами от 83°10"12"" в.д. 55°43"48"" с.ш., 82°43"48"" в.д. 55°50"24"" с.ш., 82°14"24"" в.д. 55°54"36"" с.ш. до 81°48"00"" в.д. 56°00"00"" с.ш.), Кыштовский (северная часть - с южной части ограничена координатами от 76°07"48"" в.д. 56°25"48" с.ш. до 77°12"00"" в.д. 56°21"00"" с.ш.), Северный (северная часть - с южной части ограничена координатами от 77°42"00"" в.д. 56°19"12"" с.ш. до 80°01"12"" в.д. 56°07"12"" с.ш.), Убинский (северная часть - с южной части ограничена координатами от 80°01"12"" в.д. 56°07"12"" с.ш., 80°45"36"" в.д. 56°01"12"" с.ш., 81°25"12"" в.д. 55°58"12"" с.ш. до 81°48"00"" в.д. 56°00"00" с.ш.) муниципальные районы; к лесостепной зоне, к Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному лесному району: Баганский, Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский (южная часть - к югу от Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района), Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский (южная часть - к югу от Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района), Маслянинский (равнинная часть), Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Северный (южная часть - к югу от Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района), Сузунский, Татарский, Тогучинский (равнинная часть), Убинский (южная часть - к югу от Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района), Усть-Таркский, Чановский, Черепановский, Чистоозерный, Чулымский муниципальные районы; к Южно-Сибирской горной зоне, Алтае-Саянскому горно-таежному лесному району: Маслянинский (горная часть), Тогучинский (горная часть) муниципальные районы. В лесном фонде лесничеств области по площади преобладают эксплуатационные леса – 64,1%, защитные леса составляют 35,9%. Среди защитных лесов наиболее представлены леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах (71,8%) и запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (6,9%), на долю ленточных боров приходится – 4,9%, лесов зеленых зон – 2,0% от площади защитных лесов. К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. Из всей покрытой лесом площади на долю ценных хвойных насаждений приходится – 21,5%, а на долю мягколиственных – 78,5%. Преобладание лиственных насаждений наблюдается в лесах большинства лесничеств области. Наибольшую площадь (88,7 %) и запас среди хвойных насаждений имеют древостои сосны, которые распространены в северо-западной части области – Убинском и Северном лесничествах, в бассейне р. Оби в восточной и юго-восточной части области – Новосибирское, Ордынское, Сузунское, Мошковское, Болотнинское лесничества. Кедровые, пихтовые, еловые и лиственничные насаждения занимают всего 1,2% лесопокрытой площади и распространены в Северном, Убинском, Колыванском, Мирновском, Маслянинском лесничествах. На долю березы приходится 67,5% лесопокрытой площади области. Лесорастительные условия в первую очередь, а также сплошные рубки и пожары явились основными факторами, способствующими возникновению на больших площадях березовых насаждений. Осиновые насаждения по площади и запасу занимают третье место среди основных лесообразующих пород, составляя 9,7% всей лесопокрытой площади. Все осинники являются вторичными лесами. На долю твердолиственных (клен, вяз и другие ильмовые) приходится 0,02%, кустарников также 1,0% лесопокрытой площади. Кустарники (ива, ольха кустарничковые, черемуха) произрастают главным образом по поймам рек, но встречаются и на суходольных почвах. Общий запас в лесах области на 01.01.2024 составляет 572,3 млн. м3, в том числе хвойных –128,32 млн. м3 (22,4%). Из общего запаса насаждений на долю сосновых – 18,7%, елово-пихтовых – 2,1 %, кедровых – 1,5%, березовых – 66,4%, осиновых – 10,8%, прочих пород – 0,5%. В соответствии с частью 1 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества. На территории Новосибирской области согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2008 N 405 "Об определении количества лесничеств на территории Новосибирской области и установлении их границ" организовано 26 лесничеств. Информация представлена в приложении 1.1. |
|  | (информация о лесном фонде субъекта Российской Федерации - лесорастительные зоны и лесные районы, лесистость, общая площадь лесов и ее деление по лесничествам, распределение лесов по целевому назначению, преобладающим породам, группам возраста, преобладающие типы леса по лесным районам (лесным зонам) |
| 1.4. | Информация о лесных участках, предоставленных в пользование, - характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана) представлена в таблице 1.2 |
|  | (информация о лесных участках, предоставленных в пользование, - характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана) |
| 1.5. | На территории лесничеств новосибирской области в 2023 году выполнялись меры противопожарного обустройства лесов в следующих объемах: Создание лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров - 30,3 км; Содержание лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров - 92,3 км; Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос - 6086,4 км; Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление - 15119,8 км; Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения - 10 шт; Установка средств наглядной агитации - 973 шт; Благоустройство мест отдыха граждан, пребывающих в лесах - 128 шт; Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов - 3075 га Мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнялись в соответствии с лесным планом Новосибирской области, в установленные сроки согласно заключенным государственным контрактам и доведенным государственным заданиям на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, а также лицами использующим леса, в соответствии со сроками, установленными проектами освоения лесов и договорами аренды лесных участков. Данные мероприятия выполняются с целью ограничения распространения пожаров, как на территории земель лесного фонда, так и перехода огня на сопредельные территории, в том числе на земли сельскохозяйственного назначения и населенные пункты. Эффективность проводимых мероприятий по противопожарному обустройству лесов является удовлетворительной. |
|  | (информация о состоянии противопожарного обустройства лесов (наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов) |
| ## II. Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение ## Меры противопожарного обустройства лесов на землях лесного фонда выполняется в соответствии с объемами, установленными Лесным планом Новосибирской области и запроектированы с учетом затрат в следующих объемах: |  |
| 2.1. | Создание лесных дорог противопожарного назначения назначения, 28 км. Создание лесных дорог противопожарного назначения назначения, 80 км. |
|  | (создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров) |
| 2.2. | Не запланировано |
|  | (создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров) |
| 2.3. | Устройство противопожарных минерализованных полос запланировано в объеме 5800 км. |
|  | (прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) |
| 2.4. | Информация о наличии и эксплуатации пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, наблюдательных пунктов представлена в таблице 2.4. |
|  | (создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря) |
| 2.5. | Строительство водоемов противопожарного назначения, 10 шт. |
|  | (устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения) |
| 2.6. | Не запланировано |
|  | (проведение работ по гидромелиорации земель) |
| 2.7. | Не запланировано |
|  | (снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений) |
| 2.8. | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, запланировано на площади 6300 га, в т.ч.: Барабинское лесничество - 100 га; Болотнинское лесничество - 271 га; Венгеровское лесничество - 212 га; Доволенское лесничество - 100 га; Здвинское лесничество - 92 га; Искитимское лесничество - 200 га; Карасукское лесничество - 100 га; Каргатское лесничество - 240 га; Колыванское лесничество 629 га; Коченевское лесничество - 200 га; Краснозерское лесничество - 80 га; Куйбышевское лесничество - 100 га; Купинское лесничество - 443 га; Кыштовское лесничество - 130 га; Маслянинское лесничество - 260 га; Мирновское лесничество - 270 га; Мошковское лесничество - 215 га; Новосибирское лесничество - 96,9 га; Ордынское лесничество - 323,4 га; Северное лесничество - 350 га; Сузунское лесничество - 400 га; Татарское лесничество - 300 га; Убинское лесничество - 500 га;Чановское лесничество - 400 га; Черепановское лесничество - 137,7га; Чулымское лесничество - 150 га. Работы по проведению контролируемых противопожарных выжиганий проводятся в строгом соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и в соответствии с Методическими указаниями по организации и проведению профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов в лесах на землях лесного фонда, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.08.2019 № 580. |
|  | (проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий) |
| 2.9. | Уход за противопожарными минерализованными полосами запланирован в объеме 14800 км. Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами запланировано в объеме 161 км |
|  | (прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление) |
| 2.10. | Эксплуатируется 10 пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения. |
|  | (эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения) |
| 2.11. | Обустройство мест отдыха запланировано в объеме 125 шт. |
|  | (благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации) |
| 2.12. | Не запланировано |
|  | (установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности) |
| 2.13. | Не запланировано |
|  | (создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек) |
| 2.14. | Установка аншлагов, стендов, запланировано в объеме 900 шт. |
|  | (установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах) |
| 2.15. | Объем и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств с указанием квартала и выдела предствлено в таблице 2.15. |
|  | (объем и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств) |
| 2.16. | Календарный план выполнения мер противопожаорного обустройства на территории Новосибирской области, представлен в приложении 2.16 |
|  | (календарный план выполнения мер) |
| ## ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ плана противопожарного обустройства лесов на территории субъекта Российской Федерации |  |
| ### Приложение 1. Карта-схема природной пожарной опасности лесов |  |
| ### Приложение 2. Карта-схема лесопожарных рисков |  |
| ### Приложение 3. Карта-схема размещения лесных дорог |  |
| ### Приложение 4. Карта-схема противопожарного обустройства субъекта Российской Федерации (с указанием объектов противопожарного обустройства в разрезе лесничеств) |  |
| ### Приложение 5. Рабочие чертежи проектируемых объектов и проектных технологических решений противопожарного обустройства лесов |  |